Case 2 FSK Transmission

Gruppe 2

| Studienummer | Navn | Studieretning |
| --- | --- | --- |
| 202310755 | Peter Thule Kirketerp Linstad | E |
| 202004347 | Otto Sejrskild Santesson | E |
| 202001087 | Mudar Issam | E |

Contents

Indledning og formål	3

Opgave 1 – Signal generation / kodning	3

A. Generer et lydsignal-array med ”FSKgenerator” funktionen.	3

B. Analyser signalet	3

C. Analyser signalet vha. Short-Time Fourier Transform	5

D. Eksperimenter med ”FSKgenerator” funktionen	6

Lydsignal ved Mindre båndbredde	7

lydsignal ved støre Tsymbol	7

Lydsignal ved mindre sampling frequency	8

Opgave 2 - ?	9

Opgave 3 – Signal-støj-forhold	10

Formål	10

Teori	10

Implementation	10

Resultater og fortolkning	12

Opgave 4 – Bit rate	14

Formål	14

Del A – Bitrate vs. Fejlrate	14

Del B – Vindueslængde	15

Del C – SNR’s betydning	17

Del D – Flere frekvenser pr. symbol	19

Del E – Overordnet trade-off	20

Referencer	21

Appendix	22

FSKdecoder.m	22

Case2.m	24

# Indledning og formål

# Opgave 1 – Signal generation / kodning

## A. Generer et lydsignal-array med ”FSKgenerator” funktionen.

I denne opgave brugte vi funktionen "FSKgenerator.m"  fra Brightspace til at generere et lydsignal bestående af syv toner, som repræsenterer sætningen "hello world".

## B. Analyser signalet

Analyser signalet for at finde ud af, hvilke karakterer, som svarer til hvilke frekvenser. I skal se på signalet i både tids- og frekvens-domænet.

Det genererede signal analyseres ved at plotte det i tids- og frekvensdomænet ved hjælp af koden nedenfor.

Figur 1 Plot af signal i tidsdomæne

Figur 2 Plot af signal i frekvens

For at bestemme, hvilke bogstaver der er knyttet til specifikke frekvenser, lavede vi et sæt programmer, der genererede individuelle lydfiler for hvert bogstav. Efterfølgende blev lydfilerne analyseret i frekvensdomænet for at undersøge deres karakteristiske frekvensprofiler.

Figur 3  Identifikation af symbol til hver frekvens

## C. Analyser signalet vha. Short-Time Fourier Transform

Analyser signalet vha. Short-Time Fourier Transform (kan læses om i bogen) – dvs. med spektrogram-plot. Forklar trade-off imellem opløsningen i tid og frekvens.

For at foretage en videre analyse af signalet blev der oprettet et spektrogram ved hjælp af koden vist nedenfor.

Figur 4 Spektrogram af signalet

Signalet blev analyseret i MATLAB ved hjælp af funktionen spectrogram(), som anvender Short-Time Fourier Transformation (STFT). Resultatet er vist i figur 4.

STFT er et effektivt værktøj til at visualisere, hvordan frekvenserne ændrer sig over tid. Dog eksisterer der en afvejning mellem tids- og frekvensopløsning.

Et kort vindue giver høj tidsopløsning, men reducerer frekvensopløsningen – mens et langt vindue giver det modsatte. En øget samplingsfrekvens kan forbedre begge dele, men medfører samtidig større datamængder og længere beregningstid.

I figur 4 ses et tydeligt frekvensmønster over tid, som illustrerer denne balance mellem tids- og frekvensopløsning.

## D. Eksperimenter med ”FSKgenerator” funktionen

Eksperimenter med ”FSKgenerator” funktionen for at få en forståelse af input parametrene.

Vi tog udgangspunkt i koden fra opgave A og eksperimenterede med forskellige inputparametre for at undersøge, hvordan de påvirker signalet.

### Lydsignal ved Mindre båndbredde

Figur 5 Plot lydsignal ved mindre bånbbredde

### lydsignal ved støre Tsymbol

Figur 6 Plot lydsignal ved støre Tsymbol

### Lydsignal ved mindre sampling frequency

Figur 7 Plot Lydsignal ved mindre sampling frequency

Ved eksperimentering med funktionen "FSKgenerator()" opnåede vi følgende forståelse af parametrene:

mysymbolseq: Den besked, der skal sendes.

fstart: Den laveste frekvens, der bruges til at sende et symbol.

fend: Den højeste frekvens, der bruges til at sende et symbol. Sammen med fstart definerer den det anvendelige frekvensområde samt afstanden mellem de benyttede frekvenser.

Tsymbol: Den tid, hver symbols frekvens udsendes i.

fs: Samplingsfrekvensen, som signalet genereres med.

# Opgave 2 - ?

# Opgave 3 – Signal-støj-forhold

Formål
Formålet er at undersøge, hvordan signal-til-støj-forholdet (SNR) forringes, når afstanden mellem sender og modtager øges. Vi ønsker at kvantificere, hvorvidt faldet i SNR primært skyldes reduceret signalstyrke eller ændret støjniveau, samt at relatere observationerne til teorien om effektspektre og SNR-beregning i frekvensdomænet.

## Teori

SNR defineres som forholdet mellem signalets effekt og støjens effekt og udtrykkes ofte i dB [1]:

SNR=PsPn  , SNRdB=10*log10(PsPn)

Effekten for et diskret signal beregnes typisk som middelværdien af kvadratet af signalets amplitude og er givet ved [1]: P=1Nn=0N-1xn2

I opgaven er vi interesseret i at måle SNR i frekvens-domænet og dermed gælder Parsevals teorem [1]: n=0N-1x(n)2=1Nm=0N-1X(m)2

Ud fra dette kan vi beregne Ps og Pn ud fra fft’en, hvor powerspektrum er givet som [1]:

P=1N2m=0N-1X(m)2

Ved FSK-signal består hvert symbol af én tone med en frekvens, der repræsenterer et tegn. For et enkelt symbol fremstår signalet derfor som et klart peak i spektret, mens resten af spektret repræsenterer støjgulvet. Faldende SNR kan derfor ses som et lavere peak-niveau relativt til støjgulvet.

## Implementation

Vi har først optaget den samme besked ”hello world” i afstandende 0-4 m og for hver fil har vi:

Fjernet stille perioder før og efter signalet, samt fjernet DC-komponent – dette gøres på samme måde som i opg 2:

% --- indlæs og trim stille perioder (samme som i opg. 2) path = matlab.desktop.editor.getActiveFilename; thisFolder = fileparts(path); audioFile = fullfile(thisFolder, files(k)); [y, fs] = audioread(audioFile); threshold = 0.01; mask = abs(y) > threshold; yTrimmed = y(find(mask,1,'first'):find(mask,1,'last')); yTrimmed = yTrimmed - mean(yTrimmed); % fjern DC-komponent

Herefter har vi udvalgt ét symbol/tone segment, som også er beskrevet i opgavebeskrivelsen, og beregnet fft og powerspektrum:

% --- tag ét symbol til analyse --- N = round(Tsymbol * fs); seg = yTrimmed(1:N); % --- FFT og power-spektret --- Y = fft(seg); P = abs(Y).^2 / (N*N); % lineær effekt f = (0:N-1)*(fs/N); % frekvensakse [Hz]

Herefter bestemmer vi signal-peak som maksimum af P[m] og støjgulvet som median uden for peakområdet, samt omregner SNR til SNRdB:

% --- vælg kun FSK-båndet --- band = (f >= fstart) & (f <= fend); fB = f(band); PB = P(band); % --- beregn SNR (peak vs. median noise) --- [Ppk, ipk] = max(PB); excl = false(size(PB)); excl(max(ipk-1,1):min(ipk+1,numel(PB))) = true; noise_lin = median(PB(~excl)); SNRdB(k) = 10*log10(Ppk / max(noise_lin, eps));

## Resultater og fortolkning

Figur 8 - fuld skala powerspektrum af de fem signaler

Figur 9 - Zoomet powerspektrum af de fem signaler med fokus på peak-niveauer

Effektspektret for de fem optagelser (0–4 m) ses på Figur 8 og Figur 9.
Generelt ligger støjgulvet stabilt omkring –80 til –100 dB, hvilket indikerer et jævnt, hvidt støjspektrum i optagelserne. Dog ses ved 0 m en let forhøjelse af støjgulvet, sandsynligvis pga. måleopstilling og andre fejlkilder foregået ved optagelse og afspilning.

Som forventet er peakniveauerne højere for korte afstande, hvor signalet modtages med større amplitude.
Et mindre afvigende tilfælde optræder ved 3 m, hvor både peak og beregnet SNR er højere end ved 2 m. Dette kan sandsynligvis også forklares ved uregelmæssigheder ved optagelse og afspilning af lydsignalet, som er lidt svært at redegøre præcis for.

Figur 10 - Plot af SNR og afstand af afspillet lydklip

På ovenstående Figur 10 ser vi plottet af SNR i dB op ad y-aksen og afstanden mellem højttaler og mikrofon på x-aksen. Som vi også kom ind på før, ser vi en overordnet tendens med at SNR falder i takt med at afstanden øges. Vi ser som benævnt et lidt lave SNR ved 0 m optagelsen, hvilket skyldes det lidt højere støjgulv ved denne optagelse. Ved at kigge på Figur 9 kan vi nemlig se at signalet ved 0 m har den højeste peak-værdi og den lavere SNR må derfor skyldes at støjens effekt er større er end ved de andre signaler.

Derimod ved afvigelsen mellem signalet på 2 og 3 meter skyldes det ikke at støjens effekt er anderledes ved de to signaler, men derimod at signalets effekt ved optagelsen på 3 meter er højere end ved 2 meter. Igen skyldes dette nok nogle målefejl under optagelse eller afspilning.

Til sidst er det værd at bemærke at der gennemgående for alle signaler er et relativt højt SNR, hvilket vil sige, at det er nemt at skelne mellem signal og støj, da SNR ligger mellem ca. 58-68 dB.

# Opgave 4 – Bit rate

## Formål

Formålet er at undersøge, hvordan symboltid (Ts), vindueslængde (N), og signal-til-støj-forhold (SNR) påvirker systemets evne til at overføre information fejlfrit. Derved kan den maksimale pålidelige bitrate og de vigtigste trade-offs i et FSK-baseret kommunikationssystem bestemmes.

## Del A – Bitrate vs. Fejlrate

Vi undersøger, hvor kort Ts kan være, altså længden af sinus-tonen, før dekoderen begynder at lave fejl.

Antagelse: 1 symbol = 1 byte (ASCII) => 8 bits per symbol.

Bitrate = 8 / Ts

Ved at variere Tsfra 0.5 s til 0.0019 s er FER (frame error rate) og BER (bit error rate) beregnet ud fra egen dekoder:

for k = 1:numel(Ts_list) Tsymbol = Ts_list(k); % --- Generér FSK-signal for hele beskeden x = FSKgenerator(msg, fstart, fend, Tsymbol, fs); % --- Dekod med vores egen decoder (samme som i opgave 2, men kun med 256 frekvenser) yhat = FSKdecoder(x, fstart, fend, Tsymbol, fs); % --- Fejlmåling % Frame Error Rate: 1 hvis bare ét tegn er forkert, ellers 0 FER(k) = any(yhat ~= msg); % Bit Error Rate (grov): antal forkerte tegn * 8 / total bits n_char_err = count_char_errors(yhat, msg); BER(k) = (n_char_err * 8) / (length(msg) * 8); end

Figur 11 - Plot af Frame Error Rate vs bitrate(øverst) og Bit Error Rate vs bitrate (nederst)

Resultaterne viser, at der kan sendes fejlfrit ned til en symboltid/Ts på ca. 0.002 s (≈ 4000 bit/s). Under denne grænse øges BER kraftigt, fordi de enkelte symbolers spektrum overlapper hinanden.

## Del B – Vindueslængde

Vi vil her undersøge hvad betydningen af vindueslængden har for amplitude-spektret af en sinus-tone

Ved at ændre N(Ts) ses, at hovedlobebredden er omvendt proportional med N. Kortere Ts reducerer frekvensopløsningen:

Δf=fsN=1Ts

for k = 1:numel(Ts_list) Ts = Ts_list(k); N = round(Ts*fs); % vindueslængde (antal samples) n = 0:N-1; x = cos(2*pi*f0*n/fs); % ren sinus (rektangulært vindue) % FFT (zero-padding for pæn kurve; opløsningen bestemmes stadig af N) Nfft = 2^nextpow2(max(4096, N)); X = fft(x, Nfft); f = (0:Nfft-1)*(fs/Nfft); % Amplitude (normaliser peak til 0 dB for sammenligning) A = abs(X); A = A / max(A); AdB = 20*log10(A + 1e-12);

Figur 12 - Amplitude-spektrer for forskellige N-værdier

Lille Δfgiver smallere hovedlobe i DFT’en og dermed bedre adskillelse mellem symbolfrekvenser. Når Tsbliver for kort, breder hovedloben sig og overlapper nabotoner, hvilket øger fejlraten.

## Del C – SNR’s betydning

For en fast Ts=0.01 s er systemet testet ved SNR fra 0 til 60 dB.

Vi har herudover også valgt en markant smallere bånd, da SNR var så høj, at der skulle noget ekstra til, for at vise effekten af SNR’s betydning ved større støj-effekt.

Vi laver et rent FSK-signal, altså uden nogen form for støj. Herefter udregner vi signalets gennemsnitlige effekt. Til sidst laver vi så et støjsignal ud fra den ønskede SNR og forsøger at decode dette:

fs = 30000; fstart = 9000; fend = 10000; % Bruger smallere bånd Ts = 0.01; % og kortere symboltid for at vise SNR betydning msg = 'hello world hello world'; % Liste af SNR-værdier i dB SNR_dB = 0:5:60; % fra 0 dB (meget støj) til 60 dB (næsten perfekt) FER = zeros(size(SNR_dB)); BER = zeros(size(SNR_dB)); % Original FSK-signal x = FSKgenerator(msg, fstart, fend, Ts, fs); Px = mean(x.^2); % signalets gennemsnitlige effekt for k = 1:length(SNR_dB) snr_val = SNR_dB(k); % Beregn nødvendig støj-effekt for den ønskede SNR Pn = Px / (10^(snr_val/10)); noise = sqrt(Pn) * randn(size(x)); % hvidt støjsignal % Tilføj støj y = x + noise; % Decode yhat = FSKdecoder(y, fstart, fend, Ts, fs); % Frame- og bitfejl FER(k) = any(yhat ~= msg); % 1 hvis mindst én fejl BER(k) = sum(yhat ~= msg) / length(msg); end

Figur 13 - Plot af SNR's betydning for vores decoder

Vi ser her, at når SNR er over 10 dB har vores decoder ingen problemer med at decode signalet, da støjen er svag ift. signalet. Når SNR derimod er under 10 dB bliver støjen så kraftig, at decoderen ikke kan skelne mellem støj og signaler og begynder derfor at gætte forkert, hvilket kan ses på Figur 13 ved at der bliver introduceret Bit Errors.

## Del D – Flere frekvenser pr. symbol

Hvis flere samtidige frekvenser kodes i ét symbol, kan bitraten øges:

Rb=K⋅8Ts

hvor Ker antallet af samtidige toner.
Dog vokser overlap og interferens mellem nærliggende frekvenser hurtigt, især ved lav SNR. Dette sætter en praktisk grænse for, hvor mange frekvenser systemet kan håndtere uden øget fejlrate.

Så Ja, der er en grænse, som bestemmes af forholdet mellem symboltid og båndbredde.
Frekvenserne skal ligge mindst 1/Tsfra hinanden, så antallet af mulige frekvenser maksimalt er B⋅Ts. Hvor B er båndbredden
I praksis er grænsen dog væsentligt lavere på grund af støj og spektral overlapning.

Del E – Overordnet trade-off
De samlede resultater fra delopgaverne 4A–4D viser tydeligt, at systemets ydeevne afhænger af et grundlæggende kompromis mellem symboltid, båndbredde og SNR.
Når symboltiden Ts reduceres, øges bitraten tilsvarende, da flere symboler kan sendes pr. sekund.
Dette opnås dog på bekostning af frekvensopløsningen, som bliver dårligere, når hvert symbol består af færre samples Δf=fs/N.
Som det fremgår af resultaterne fra opgave 4A og 4B, bliver tonepeaks i spektret gradvist bredere ved kortere symboltider, hvilket øger risikoen for overlap og dermed forveksling af frekvenser i dekodningen.

I opgave 4C sås, at systemet generelt fungerer fejlfrit ved høje SNR-værdier (over 20–30 dB), men at støj hurtigt reducerer pålideligheden ved lavere SNR.
Et højt støjniveau medfører, at de smalle peaks fra FSK-symbolet bliver svære at skelne fra støjgulvet, og selv små forvrængninger i amplitude kan resultere i fejlafkodning.
Dette kan kompenseres ved at forlænge symboltiden, hvilket forbedrer frekvensopløsningen og dermed systemets robusthed, men samtidig sænker bitraten.

# Referencer

[1] Spektogram og SNR slide fra brightspace

https://brightspace.au.dk/content/enforced/183504-LR50157/csfiles/home_dir/SpektrogramSNR/SpectrogramSNR_Slides.pdf?isCourseFile=true&ou=183504

# Appendix

## FSKdecoder.m

% function x = FSKgenerator(signal, fstart, fstop, Tsymbol, fs) % % signal is the audio signal in the time domain % fs is sampling frequency % fstart = transmission band frequency start % fend = transmission band frequency end % Tsymbol = symbol duration in seconds % The output is the decoded message from the audio signal % function x = FSKdecoder(signal, fstart, fend, Tsymbol, fs) % % N = length(signal); % % samples_per_symbol = Tsymbol*fs; % % remainder = mod(N, samples_per_symbol); % if remainder ~= 0 % pad = samples_per_symbol - remainder; % signal = [signal; zeros(pad,1)]; % end % % N = length(signal); % % n_symbols = N/samples_per_symbol; % % x = ''; % % farray = linspace(fstart,fend, 256); % % for k = 1:n_symbols % % start_idx = (k-1)*samples_per_symbol+1; % end_idx = k*samples_per_symbol; % segment = signal(start_idx:end_idx); % N = length(segment); % % Perform DFT on the segment, find the dominant frequency, map that % frequency to the synmbol and append that symbol to the x string % % X_m = []; % m_unique = ceil((N+1)/2); % % for i = 0:m_unique-1 % sum = 0; % for j = 0:N-1 % sum = sum + segment(j+1)*exp((-(2*pi*1i)/N)*i*j); % end % X_m(i+1) = sum; % end % frequency_bins = (0:m_unique-1)*(fs/N); % % [~, max_idx] = max(abs(X_m)); % % dom_freq = frequency_bins(max_idx); % % [~, symbol_idx] = min(abs(farray - dom_freq)); % % % x = [x, char(symbol_idx)]; % end % Opdateret funktion så den kun regner på de 256 frekvenser function x = FSKdecoder(signal, fstart, fend, Tsymbol, fs) N = length(signal); % 1) HELTAL samples pr. symbol samples_per_symbol = round(Tsymbol*fs); % Pad til helt antal symboler remainder = mod(N, samples_per_symbol); if remainder ~= 0 pad = samples_per_symbol - remainder; signal = [signal; zeros(pad,1)]; end N = length(signal); n_symbols = N / samples_per_symbol; x = ''; % 2) 256 kandidater (rækkevektor) farray = linspace(fstart, fend, 256); farray = farray(:).'; % tving til 1×256 % 3) Forbered eksponential-bank én gang (Ns×256) Ns = samples_per_symbol; n = (0:Ns-1).' / fs; % Ns×1 E = exp(-1j*2*pi * (n * farray)); % (Ns×1)*(1×256) => Ns×256 for k = 1:n_symbols start_idx = (k-1)*samples_per_symbol + 1; end_idx = k*samples_per_symbol; % 4) Sørg for rækkevektor 1×Ns segment = signal(start_idx:end_idx); segment = segment(:).'; % 1×Ns % Projektion kun på 256 frekvenser: (1×Ns)*(Ns×256) = 1×256 X = segment * E; % Vælg stærkeste kandidat og map direkte til tegn [~, symbol_idx] = max(abs(X).^2); x = [x, char(symbol_idx)]; end %{ % Compute the frequency bins for the DFT frequency_bins = (0:m_unique-1)*(fs/N); % Find the dominant frequency in the DFT result [~, max_idx] = max(abs(X_m)); dominant_freq = frequency_bins(max_idx); % Map the dominant frequency to the corresponding symbol symbol = mapFrequencyToSymbol(dominant_freq, fstart, fend); x = [x, symbol]; % Append the decoded symbol to the output string %} %{ X = []; for j = 0:length(frequency_bins)-1 sum = 0; for i = 0:N-1 sum = sum + x(i+1)*exp(((-2*pi*1i)/N)*i*j); end X(j+1) = sum; end %} %{ The encoder algorithm function x = FSKgenerator(mysymbolseq, fstart, fend, Tsymbol, fs) farray = linspace(fstart, fend, 256); % 256 frequencies spread out in band A = 1; % amplitude n = 0:(round(Tsymbol*fs)-1); myids = double(mysymbolseq); % convert 'abcd' to [97 98 99 100].. ie. 256 possible values x = []; %empty array for i=1:length(myids), myfreq = farray(myids(i)); % choose freq for current char sig = A*cos(2*pi*n*myfreq/fs); % create signal x = [x sig]; % add to full signal end %}

## Case2.m

%% Opgave 1 – Signal generation / kodning clear; close all; clc; % A. Generer et lydsignal-array med "FSKgenerator" funktionen. fstart = 2000; % transmission band frequency start fend = 20000; % transmission band frequency end Tsymbol = 0.5; % symbol duration in seconds fs = 48000; % sampling frequency sentence='hello world'; x = FSKgenerator(sentence, fstart, fend, Tsymbol, fs); soundsc(x, fs) %% % B. Analyser signalet for at finde ud af, hvilke karakterer, som svarer % til hvilke frekvenser. I skal se på signalet i både tids- og frekvens-domænet.% figure(1) N=length(x); % antal sample plot((0:N-1)/fs,x) %% Plot x signal i tide-domænet xlim([1 1.009]); xlabel("Tid [s]") ylabel("Amplitude") title("plot lydsignal tids-domænet") figure(2) plot(0:fs/N:fs-fs/N,abs(fft(x))) %% Plot x signal i frekvens-domænet xlabel("Frekvens [Hz]") ylabel("¦X(f)¦") title("plot lydsignal frekvens-domænet") figure(3) plot(0:fs/N:fs-fs/N,abs(fft(x))) %% Plot x signal i frekvens-domænet xlabel("Frekvens [Hz]") ylabel("¦X(f)¦") title("plot lydsignal frekvens-domænet") xlim([500 10000]) h = FSKgenerator('h', fstart, fend, Tsymbol, fs); e = FSKgenerator('e', fstart, fend, Tsymbol, fs); l = FSKgenerator('l', fstart, fend, Tsymbol, fs); o = FSKgenerator('o', fstart, fend, Tsymbol, fs); space = FSKgenerator(' ', fstart, fend, Tsymbol, fs); w = FSKgenerator('w', fstart, fend, Tsymbol, fs); r = FSKgenerator('r', fstart, fend, Tsymbol, fs); d = FSKgenerator('d', fstart, fend, Tsymbol, fs); figure(4) N =length(h); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse,abs(fft(h))) hold on N =length(e); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse,abs(fft(e))) N =length(l); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse,abs(fft(l))) N =length(o); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse,abs(fft(o))) N =length(space); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse ,abs(fft(space))) N =length(w); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse ,abs(fft(w))) N =length(r); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse,abs(fft(r))) N =length(d); x_akse = (0:fs/N:fs-fs/N); plot(x_akse ,abs(fft(d))) xlabel("Frekvens [Hz]") ylabel("¦X(f)¦") title("plot lydsignal frekvens-domænet") legend(["h","e","l", "o"," ", "w", "r", "d"]) xlim([1000 15000]) hold off %% %C. Analyser signalet vha. Short-Time Fourier Transform (kan læses om i bogen) – dvs. med % spektrogram-plot. Forklar trade-off imellem opløsningen i tid og frekvens. % figure(5) spectrogram(x, hanning(512), 500, 1024, fs, 'yaxis') ylim([0.5 10]); figure(6) spectrogram(x, hanning(2048), 500, 1024, fs, 'yaxis') ylim([0.5 10]); %% %D. Eksperimenter med "FSKgenerator” funktionen for at få en forståelse af input % parametrene. %% lydsignal ved Mindre båndbredde figure(7) fstart = 1200; % transmission band frequency start fend = 6000; % transmission band frequency end Tsymbol = 0.5; % symbol duration in seconds fs = 48000; % sampling frequency sentence='hello world'; x = FSKgenerator(sentence, fstart, fend, Tsymbol, fs); N=length(x); plot(0:fs/N:fs-fs/N,abs(fft(x))) %% Plot x signal i frekvens-domænet xlim([0 8000]); xlabel("Frekvens [Hz]") ylabel("¦X(f)¦") title("frekvens-domænet til lydsignal ved Mindre båndbredde") sound(x,fs) %% lydsignal ved støre Tsymbol figure(8) fstart = 2000; % transmission band frequency start fend = 20000; % transmission band frequency end Tsymbol = 0.8; % symbol duration in seconds fs = 48000; % sampling frequency sentence='hello world'; x = FSKgenerator(sentence, fstart, fend, Tsymbol, fs); N=length(x); plot(0:fs/N:fs-fs/N,abs(fft(x))) %% Plot x signal i frekvens-domænet xlim([0 12000]); xlabel("Frekvens [Hz]") ylabel("¦X(f)¦") title("frekvens-domænet til lydsignal ved støre Tsymbol") sound(x,fs) %% lydsignal ved mindre sampling frequency figure(9) fstart = 500; % transmission band frequency start fend = 1500; % transmission band frequency end Tsymbol = 0.5; % symbol duration in seconds fs = 4000; % sampling frequency sentence='hello world'; x = FSKgenerator(sentence, fstart, fend, Tsymbol, fs); N=length(x); plot(0:fs/N:fs-fs/N,abs(fft(x))) %% Plot x signal i frekvens-domænet xlim([0 2000]); xlabel("Frekvens [Hz]") ylabel("¦X(f)¦") title("frekvens-domænet til lydsignal ved mindre sampling frequency") sound(x,fs) %% Opgave 2 – Dekodning % A. Send besked til en anden gruppe % OBS: Vi sender en besked til os selv; vi afspiller nedenstående indkodede % besked og optager på en telefon fs = 30000; fstart = 100; fend = 10000; lydsignal = FSKgenerator('hello world', 100, 10000, 0.2, fs); soundsc(lydsignal,fs); %% % Load audio file from the current work space folder path = matlab.desktop.editor.getActiveFilename; thisFolder = fileparts(path); audioFile = fullfile(thisFolder, 'hello_world_0m.m4a'); [y, fs] = audioread(audioFile); %% % Play said audio file soundsc(y,fs); %% % Tilklip filen, så de stille perioder før og efter lydsignalet i % optagelsen er fjernet threshold = 0.01; mask = abs(y) > threshold; firstSample = find(mask, 1, 'first'); lastSample = find(mask, 1, 'last'); yTrimmed = y(firstSample:lastSample,:); soundsc(yTrimmed,fs); %% Visually inspecting the signal via spectrogram figure(43) spectrogram(yTrimmed, blackman(1000), 0,1000, fs, 'yaxis') %% Decoding the signal using self-made algorithm % Adding path to the current work space, so Matlab can access the function addpath(thisFolder); % received_message = FSKdecoder(signal, fs) % mysymbolseq, fstart, fend, Tsymbol, fs received_message = FSKdecoder(yTrimmed,100, 10000, 0.2, fs) % Current version is quite slow, because it's O(N^2) complexity – could be % cut down to 256, because those are the frequencies that we are interested % in %% N = length(y); t = (0:N-1)/fs; figure(42) plot(t,y) %% % Decode the received signal using a simple thresholding method threshold = 0.5; % Define a threshold for detection decodedChars = ''; % Initialize the decoded characters string for i = 1:length(x) if x(i) > threshold decodedChars = [decodedChars, '1']; % Detected signal else decodedChars = [decodedChars, '0']; % No signal end end %% Opgave 3 – SNR-analyse af FSK-signal ved forskellige afstande clear; close all; clc; files = ["hello_world_0m.m4a", "hello_world_1m.m4a", "hello_world_2m.m4a", "hello_world_3m.m4a", "hello_world_4m.m4a"]; dists = [0 1 2 3 4]; % afstande i meter fstart = 100; fend = 10000; Tsymbol = 0.2; % symboltid (samme som ved optagelse) SNRdB = nan(size(files)); figure; clf; hold on; grid on; for k = 1:numel(files) % --- indlæs og trim stille perioder (samme som i opg. 2) path = matlab.desktop.editor.getActiveFilename; thisFolder = fileparts(path); audioFile = fullfile(thisFolder, files(k)); [y, fs] = audioread(audioFile); threshold = 0.01; mask = abs(y) > threshold; yTrimmed = y(find(mask,1,'first'):find(mask,1,'last')); yTrimmed = yTrimmed - mean(yTrimmed); % fjern DC-komponent % --- tag ét symbol til analyse --- N = round(Tsymbol * fs); seg = yTrimmed(1:N); % --- FFT og power-spektret --- Y = fft(seg); P = abs(Y).^2 / (N*N); % lineær effekt f = (0:N-1)*(fs/N); % frekvensakse [Hz] % --- vælg kun FSK-båndet --- band = (f >= fstart) & (f <= fend); fB = f(band); PB = P(band); % --- beregn SNR (peak vs. median noise) --- [Ppk, ipk] = max(PB); excl = false(size(PB)); excl(max(ipk-1,1):min(ipk+1,numel(PB))) = true; noise_lin = median(PB(~excl)); SNRdB(k) = 10*log10(Ppk / max(noise_lin, eps)); % --- konverter til dB --- PdB = 10*log10(PB + eps); % --- plot i dB --- plot(fB, PdB, 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', ... sprintf('%s (SNR≈%.1f dB)', files(k), SNRdB(k))); end xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('Effekt [dB]'); title('Power Spectrum (dB) for FSK-signal ved forskellige afstande'); legend('Location','best'); xlim([fstart fend]); %% Opgave 3C – SNR som funktion af afstand % Til sidst plotter vi de beregnede SNR-værdier for hver afstand. % Vi forventer, at SNR falder, når afstanden øges, da signalstyrken % aftager hurtigere end støjniveauet ændrer sig. figure; clf; plot(dists, SNRdB, 'o-','LineWidth',1.5); grid on; xlabel('Afstand [m]'); ylabel('SNR [dB]'); title('SNR (peak/median) vs. afstand'); %% test for at tjekke decoder virker clear; close all; clc; fs = 30000; fstart = 100; fend = 10000; Tsymbol = 0.2; testmsg = 'hello'; x = FSKgenerator(testmsg, fstart, fend, Tsymbol, fs); yhat = FSKdecoder(x, fstart, fend, Tsymbol, fs); disp("Expected: " + testmsg); disp("Decoded: " + yhat); %% Opgave 4A – Bit rate vs. fejlfri dekodning clear; close all; clc; % A) Opsæt test: sweep Tsymbol og mål fejlrate + bitrate % Vi undersøger, hvor kort Tsymbol kan være, før dekoderen begynder at lave fejl. % Antagelse: 1 symbol = 1 byte (ASCII) => 8 bits per symbol. % Bitrate = 8 / Tsymbol [bits/s] % % Parametre holdes som i opg. 2 for konsistens. fs = 30000; % samplingsfrekvens fstart = 100; % start på FSK-bånd fend = 10000; % slut på FSK-bånd msg = 'hello world hello world'; % lidt længere teststreng Ts_list = [0.50 0.30 0.20 0.15 0.10 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03 0.025 0.020 0.010 0.005 0.002 0.0019]; bitrate = 8 ./ Ts_list; FER = nan(size(Ts_list)); % Frame Error Rate (fejl i hele tekst-strengen) BER = nan(size(Ts_list)); % Bit Error Rate (groft estimeret som char-fejl*8 / (len*8)) % Hjælpere til BER-estimat (pr. tegn): vi tæller tegn der er forkerte count_char_errors = @(a,b) sum(a ~= b); for k = 1:numel(Ts_list) Tsymbol = Ts_list(k); % --- Generér FSK-signal for hele beskeden x = FSKgenerator(msg, fstart, fend, Tsymbol, fs); % --- Dekod med vores egen decoder (samme som i opgave 2, men kun med 256 frekvenser) yhat = FSKdecoder(x, fstart, fend, Tsymbol, fs); % --- Fejlmåling % Frame Error Rate: 1 hvis bare ét tegn er forkert, ellers 0 FER(k) = any(yhat ~= msg); % Bit Error Rate (grov): antal forkerte tegn * 8 / total bits n_char_err = count_char_errors(yhat, msg); BER(k) = (n_char_err * 8) / (length(msg) * 8); end %% B) Plot: bitrate vs. fejlrate (FER & BER) figure; subplot(2,1,1); stem(bitrate, FER, 'filled'); grid on; xlabel('Bitrate [bits/s]'); ylabel('FER'); title('Frame Error Rate vs. Bitrate (1 symbol = 1 byte)'); ylim([-0.05 1.05]); subplot(2,1,2); plot(bitrate, BER, 'o-','LineWidth',1.2); grid on; xlabel('Bitrate [bits/s]'); ylabel('BER'); title('Bit Error Rate vs. Bitrate'); % Find maksimal fejlfri bitrate: ok_idx = find(FER==0); if ~isempty(ok_idx) max_ok_bitrate = max(bitrate(ok_idx)); fprintf('Maks. fejlfri bitrate ≈ %.1f bits/s (Tsymbol ≈ %.3f s)\n', ... max_ok_bitrate, 8/max_ok_bitrate); else fprintf('Ingen fejlfri bitrate i dette sweep – forøg Tsymbol eller SNR.\n'); end %% C) Kort diskussion % Vi ser, at når Tsymbol bliver kort (høj symbolrate/bitrate), begynder % dekoderen at lave fejl. Det hænger sammen med DFT/vindue-teori: % Færre samples pr. symbol => bredere hovedlobe (= ringere frekvensopløsning) % og mere lækage, hvilket gør peaks mindre adskilte ved samme frekvensafstand. % Dermed stiger sandsynligheden for, at nabofrekvenser forveksles – især ved % begrænset SNR. (Se slides om vinduer/leakage/oploesning). %% Opgave 4B – Betydning af vindueslængde N for amplitude-spektret clear; close all; clc; fs = 30000; % samplingsfrekvens f0 = 4000; % en tone inde i båndet (kun ét symbol) Ts_list = [0.50 0.20 0.10 0.05 0.02]; % symboltider => forskellige N colors = lines(numel(Ts_list)); figure; hold on; for k = 1:numel(Ts_list) Ts = Ts_list(k); N = round(Ts*fs); % vindueslængde (antal samples) n = 0:N-1; x = cos(2*pi*f0*n/fs); % ren sinus (rektangulært vindue) % FFT (zero-padding for pæn kurve; opløsningen bestemmes stadig af N) Nfft = 2^nextpow2(max(4096, N)); X = fft(x, Nfft); f = (0:Nfft-1)*(fs/Nfft); % Amplitude (normaliser peak til 0 dB for sammenligning) A = abs(X); A = A / max(A); AdB = 20*log10(A + 1e-12); plot(f(1:Nfft/2), AdB(1:Nfft/2), 'LineWidth', 1.2, 'Color', colors(k,:)); % Teoretisk hovedlobebredde (rektangulært vindue): ca. 2*fs/N (nul-til-nul) dF_mainlobe = 2*fs/N; text(f0+200 + 150*k, -6-2*k, sprintf('N=%d \\Delta f_{HL}≈ %.1f Hz', N, dF_mainlobe), ... 'Color', colors(k,:), 'FontSize', 9); end grid on; xlim([0 9000]); ylim([-80 3]); xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('Amplitude [dB]'); title('Amplitude-spektre for forskellige N (rektangulært vindue)'); legend(arrayfun(@(Ts)sprintf('Ts=%.02f s (N=%d)', Ts, round(Ts*fs)), Ts_list, 'uni',0), 'Location','southwest'); %% Vindue-tradeoff: sammenlign rektangel vs. Hann ved fast N figure; hold on; Ts = 0.10; N = round(Ts*fs); n = 0:N-1; x_rect = cos(2*pi*f0*n/fs); x_hann = x_rect .* hann(N).'; Nfft = 2^nextpow2(max(4096, N)); f = (0:Nfft-1)*(fs/Nfft); Xr = fft(x_rect, Nfft); Xh = fft(x_hann, Nfft); Ar = abs(Xr)/max(abs(Xr)); Ah = abs(Xh)/max(abs(Xh)); plot(f(1:Nfft/2), 20*log10(Ar(1:Nfft/2)+1e-12), 'LineWidth',1.2); plot(f(1:Nfft/2), 20*log10(Ah(1:Nfft/2)+1e-12), 'LineWidth',1.2); grid on; xlim([0 9000]); ylim([-100 3]); xlabel('Frekvens [Hz]'); ylabel('Amplitude [dB]'); title(sprintf('Vindue-effekt ved N=%d (Ts=%.02f s), f_0=%g Hz', N, Ts, f0)); legend('Rektangel (smal HL, høje sidelobes)','Hann (bredere HL, lavere sidelobes)', 'Location','southwest'); %% Lille tabel til rapporten fprintf('\nTeoretisk hovedlobebredde (rektangulært vindue, nul-til-nul): Δf ≈ 2*fs/N\n'); for Ts = Ts_list N = round(Ts*fs); fprintf('Ts=%.3f s, N=%5d -> Δf≈ %.1f Hz\n', Ts, N, 2*fs/N); end %% Opgave 4C – SNR'ens betydning for systemets ydeevne clear; close all; clc; fs = 30000; fstart = 9000; fend = 10000; % Bruger smallere bånd Ts = 0.01; % og kortere symboltid for at vise SNR betydning msg = 'hello world hello world'; % Liste af SNR-værdier i dB SNR_dB = 0:5:60; % fra 0 dB (meget støj) til 60 dB (næsten perfekt) FER = zeros(size(SNR_dB)); BER = zeros(size(SNR_dB)); % Original FSK-signal x = FSKgenerator(msg, fstart, fend, Ts, fs); Px = mean(x.^2); % signalets gennemsnitlige effekt for k = 1:length(SNR_dB) snr_val = SNR_dB(k); % Beregn nødvendig støj-effekt for den ønskede SNR Pn = Px / (10^(snr_val/10)); noise = sqrt(Pn) * randn(size(x)); % hvidt støjsignal % Tilføj støj y = x + noise; % Decode yhat = FSKdecoder(y, fstart, fend, Ts, fs); % Frame- og bitfejl FER(k) = any(yhat ~= msg); % 1 hvis mindst én fejl BER(k) = sum(yhat ~= msg) / length(msg); fprintf('SNR = %2d dB ¦ FER = %.2f ¦ BER = %.3f\n', snr_val, FER(k), BER(k)); end % Plot figure; subplot(2,1,1); semilogy(SNR_dB, BER, 'o-','LineWidth',1.2); xlabel('SNR [dB]'); ylabel('BER'); title('Bit Error Rate som funktion af SNR'); grid on; ylim([1e-4 1]); subplot(2,1,2); stem(SNR_dB, FER,'filled'); xlabel('SNR [dB]'); ylabel('FER'); title('Frame Error Rate som funktion af SNR'); grid on; ylim([-0.05 1.05]);